Проект №: ГП-49/2014-081-2014

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Д. КУЗНЕЦОВКА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Новосибирск

2014

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённого пункта, М 1:5 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, М 1: 5 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1: 5 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 | Карта развития улично-дорожной сети , М 1:5000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Сводная схема инженерных сетей и сооружений, М 1:5000 | ГП-5 | 5 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 6 | Ситуационная схема, М 1:50 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта современного использования территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки, М 1: 5 000 | ГП-7 | 7 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Пономарева О.Б. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хабарова Ю. В |  |
| 4 | Графическое оформление проекта | Специалист-градостроитель | Пономарева О.Б. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	5

2.	Утвержденные документы территориального планирования и развитие территории д. Кузнецовка	6

2.1.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	6

2.2.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения	6

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	7

3.1.	Демографический прогноз	7

3.2.	Жилищное строительство	8

3.3.	Развитие и размещение  учреждений и предприятий  обслуживания населения		9

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	11

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	11

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	11

3.5.2.	Теплоснабжение	14

3.5.3.	Газоснабжение	14

3.5.4.	Электроснабжение	15

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	16

4.	Планируемые границы населённых пунктов	17

5.	Технико-экономические показатели проекта	18

- Введение

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Мошковского района, утвержденной решением тридцатой сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва от 01.12.2009, № 3.

- Генерального плана Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, утверждённого решением № 127 тридцать седьмой Сессии совета депутатов Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Мошковского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории д. Кузнецовка для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Исходный год проекта  - 2014 год;

Первая очередь реализации проекта -  2024 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2034 год.

Проектные решения выполнены на основе разработанного ранее проекта Молодёжного жилого комплекса «Кронос» в Мошковском районе Новосибирской области.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области  на 2011-2025 годы;

- План социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов. Утвержден решением тридцать третьей сессии Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области второго созыва от 19.12.2013 г. № 204;

- Инвестиционный паспорт Мошковского района Новосибирской области-2013. Утвержден Постановлением администрации Мошковского района Новосибирской области № 73 от 12.07.2013г.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы;

- План социально-экономического развития Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Принят решением пятьдесят первой сессии Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 19.12.2013 г. № 183;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 годы. Утверждена Решением тридцать второй  сессии Совета депутатов Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 01.10.2012 г. № 108;

иные материалы, предоставленные специалистами администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

В  границах населённого пункта проектом установлены следующие функциональные зоны:

- Зона жилой застройки

- Зона административно-общественно назначения

- Зона санитарно - защитного озеленения

- Зона озеленения общего пользования

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур

- Зона производственных и коммунально-складских предприятий

Зона жилой застройки - включает территории занятые индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой

Зона административно-общественно назначения – территории занятые объектами культуры, торговли, спортивного и социального назначения, здравоохранения, образования.

Зона производственных и коммунально-складских предприятий  - включает территории планируемых производственных зон (площадок А и Б).

Зона инженерной и транспортной инфраструктур – включает территории, предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры, территории улично-дорожной сети.

Зона озеленения общего пользования, зона санитарно – защитного озеленения  -  территории зелёных зон.

Параметры планируемых санитарно-защитных зон приведены в таблице.

Таблица  1-1

Проектируемые параметры функциональных зон

| № | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в планируемых границах | 426,8 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 66,9 | 15,67 |
| 2 | Зона административно-общественного назначения | 25,3 | 5,92 |
| 3 | Зона санитарно-защитного озеленения | 23,4 | 5,48 |
| 4 | Зона озеленения общего пользования | 31,7 | 7,43 |
| 5 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 19,4 | 4,55 |
| 6 | Зона производственных и коммунально-складских предприятий | 223,3 | 52,33 |
| 7 | Зона улично-дорожной сети | 36,8 | 8,62 |

- Утвержденные документы территориального планирования и развитие территории д. Кузнецовка

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории деревни Кузнецовка размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения

Схема территориального планирования Мошковского района утверждена решением тридцатой сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва от 01.12.2009 г. № 3.

В соответствии со Схемой на территории Дубровинского сельсовета предусмотрено:

- восстановление движения по железнодорожной ветке Мошково-Ташара, проходящей с восточной стороны населённого пункта;

- освоение Кузнецовского месторождения суглинков кирпичных со строительством кирпичного завода.

Генеральный план МО Дубровинский сельсовет Мошковского района Новосибирской области утвержден решением тридцать седьмой сессии Совета депутатов Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 28.12.2012 г. № 127.

В соответствии с Генеральным планом Дубровинского сельсовета в д. Кузнецовка запланирована реализация следующих мероприятий:

- увеличение общей площади жилищного фонда до 4,0 тыс. кв. м;

- строительство многофункционального центра, включающего дошкольное образовательное учреждение на 12 мест, ФАП, культурно-досуговое учреждение на 50 мест, филиал общедоступной библиотеки.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности граждан, зарегистрированных в д. Кузнецовка.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

В связи с необходимостью обеспечения планируемых производств (кирпичного завода и целлюлозно-бумажного комбината) трудовыми ресурсами предусмотрено строительство в д. Кузнецовка Молодежного жилого комплекса «Кронос».

Расчет численности населения МЖК «Кронос» произведен согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при соблюдении следующих условий:

- запланировано строительство трехэтажных многоквартирных жилых домов секционного типа и индивидуальных жилых домов;

- средний  показатель обеспеченности населения общей площадью жилого фонда составит 35 кв.м на 1 человека.

Реализация представленных выше мероприятий позволит увеличить численность населения д. Кузнецовка до 4100 человек к 2034 г., в том числе до 2900 человек – к 2024 г.

Д. Кузнецовка расположена в границах Новосибирской агломерации. Высокая привлекательность населенного пункта для миграционного притока граждан и осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчетного срока будут способствовать реализации представленного в проекте сценария демографического развития.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Кузнецовка в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения д. Кузнецовка представлено в таблице 3.1.-1

Таблица 3.1.-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения д. Кузнецовка

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2024г. | 2034г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 21,9 | 19,6 | 18,2 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61,7 | 60,0 | 59,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 16,4 | 20,4 | 22,1 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, объёмы строительства жилья и учреждений обслуживания, развитие систем инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает жилищно-гражданское строительство на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Более половины от общей площади жилых домов в застройке составит жилье экономического класса. На территории МЖК «Кронос» запланировано строительство трехэтажные многоквартирных жилых домов.

Предусмотрено уплотнение существующей застройки - строительство индивидуальных жилых домов площадью от 80 кв.м до 120 кв.м.

Показатель средней обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда принят равным 35,0 кв.м на человека.

С учетом рекомендуемого показателя обеспеченности населения жильем и прогнозом изменения демографических показателей расчетная общая площадь жилищного фонда ориентировочно составит 101,5 тыс. кв.м к 2024 г., 143,5 тыс. кв.м - к 2034 г.

Очередность жилищного строительства представлена в таблице 3.2.-1.

Таблица 3.2-1

Планируемое изменение общей площади жилищного фонда в течение

2014-2034 гг., тыс.кв.м

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2014 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2024 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-этажные многоквартирные жилые дома секционного типа всего, в т.ч на территории МЖК «Кронос» | - - | 78,7 78,7 | 117,0 117,0 |
| Индивидуальные жилые дома, всего, в т.ч на территории МЖК «Кронос» | 4,35 - | 22,8 - | 26,5 - |
| Всего | 4,35 | 101,5 | 143,5 |

Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда определена в размере 2,0 тыс.кв.м.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли ветхого и аварийного жилья составит около 141,1 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 7,1 тыс. кв.м.

  - Развитие и размещение  учреждений и предприятий  обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство детского сада  проектной мощностью 350 мест в течение 2014-2023 гг.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Запланировано строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в течение 2014-2023 гг.

В течение 2024-2034 гг. рекомендуется размещение на территории МЖК «Кронос» учреждения дополнительного образования детей мощностью не менее 50 мест.

Учреждения здравоохранения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство амбулаторно-поликлинического учреждений мощностью 75 посещений в смену и больничного учреждения на 55 коек.

Учреждения социального обеспечения

Запланировано строительство социальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 45 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется строительство в д. Кузнецовка спортивного комплекса, включающего помещения для физкультурно-оздоровительных занятия площадью на менее 320 кв.м, спортивные залы и бассейн в течение 2024-2034 гг.

Учреждения культуры и искусства

Запланировано строительство учреждений культурно-досугового типа общей мощностью 830 мест, в том числе около 630 мест необходимо ввести в эксплуатацию в течение первой очереди реализации проектных решений.

Рекомендуется размещение на территории деревни общедоступных библиотек общей ёмкостью книжного фонда не менее 30,8 тыс. единиц хранения, этнографического и краеведческого музея и храма.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

Поселковая дорога – подъезд с автодороги Н-1915 к площадке А – 0,7 км.

Главные улицы  –  основные оси жилых микрорайонов, подъезд к площадке Б – 6,1 км.

Основные улицы – основные обслуживающие улицы жилой застройки – 3,2 км.

Второстепенные улицы (переулки) – осуществляют связь между основными жилыми улицами – 10,7 км.

Проезды – 0,1 км

Таким образом, на расчётный срок улицы и дороги будут занимать 8 % территории.  Протяжённость составит 20,8 км,  плотность улично-дорожной сети составит 4,6 км/кв.км.

На территории населённого пункта на расчётный срок предполагается проживание 6780 человек постоянного населения. На расчётный срок принята автомобилизация 400 автомобилей на 1000 жителей.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 2970 единиц (в т.ч. 270 грузовых автомобилей).

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях промышленных предприятий для размещения собственного автотранспорта. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков. В зоне малоэтажной застройки на отдельных парковках. Расчёт и размещение парковочных мест следует выполнить при разработке проектов планировки территорий.

Расчётное количество объектов сервиса составляет 1 АЗС при норме 1 колонка на 1200 автомобилей, 3 СТО на 5 постов при норме 1 пост на 200 автомобилей.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей жилого фонда, общественных зданий, учреждений и коммунальных предприятий, а так же промпредприятий.

Для водоснабжения данного населенного пункта проектом предусматривается на первую очередь:

- для кирпичного завода - рекомендуется разработать площадку водозаборных и водопроводных сооружений, в состав которых входят насосная 1-го подъема над скважинами, РЧВ 2 штуки объемом 150 куб. м каждый, насосная 2-го подъема, с частотными преобразователями;

- целлюлозно-бумажного комбината -  рекомендуется разработать площадку водозаборных и водопроводных сооружений, в состав которых входят насосная 1-го подъема над скважинами, РЧВ 2 штуки объемом 150 куб. м каждый, насосная 2-го подъема, с частотными преобразователями;

Для водоснабжения проектом предусматривается на расчётный срок:

- водоснабжение всех потребителей  существующей территории в д. Кузнецовка;

- строительство на новой территории д. Кузнецовка водозаборных и водопроводных сооружений, в состав которых входят насосная 1-го подъема над скважинами, РЧВ, насосная 2-го подъема, с частотными преобразователями;

-устройство кольцевой централизованной сети объединенного хоз-питьвого и противопожарного водоснабжения, с установкой на сети пожарных гидрантов;

-проведение работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения;

-установка приборов учёта.

Водоснабжение запроектировано по  следующей схеме:

- вода из насосной станции на водозаборной скважине (I подъёма) подаётся в два перспективных резервуара чистой воды (РЧВ) емк. 150 куб.м;

- для очистки  поступающего в резервуары воздуха  запроектированы  фильтры-поглотители;

- из РЧВ насосами, расположенными в проектируемой отдельно стоящей насосной станции II подъёма, вода подаётся в разводящие сети водопровода к потребителям;

- водопроводные сети запроектированы кольцевыми из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001;

- для учета воды предусмотрена установка счетчиков воды в  насосной станции на водозаборной скважине и в насосной станции II подъёма;

- для водозаборных и водопроводных сооружений предусмотрена организация зон санитарной охраны с ограждением первого пояса строгого режима.

Работа сооружений запроектирована в зависимости от уровня воды в РЧВ:

- при достижении верхнего уровня воды в резервуарах, происходит отключение погружного насоса насосной станции на водозаборной скважине;

- при достижении нижнего уровня регулирующего запаса воды происходит включение погружного насоса.

Работа насосной станции II подъёма запроектирована от давления в сети водопровода. Насосы II подъема предназначены для подачи воды из резервуаров чистой воды в сеть без регулирующей емкости с использованием насосов с частотным преобразователем. Установка насосов II подъема предусмотрена в отдельно-стоящей насосной станции.

Расположение новых скважин определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Суммарное водопотребление  д. Кузнецовка первая очередь  (существующая территория)  203,76 куб.м/сут;

Суммарное водопотребление  д. Кузнецовка на расчетный срок  (существующая территория)  229,475 куб.м/сут;

Суммарное водопотребление  д. Кузнецовка первая очередь  (проектируемая я территория)  1553,68 5куб.м/сут;

Суммарное водопотребление  д. Кузнецовка на расчетный срок  (проектируемая я территория)  2127,425 куб.м/сут.

Водоотведение

Предлагается строительство централизованной системы канализации на проектируемой территории жилого массива, кирпичного завода и целлюлозно-бумажного комбината в д. Кузнецовка.

Стоки от проектируемой территории поступают самотёком на канализационную насосную станцию КНС и далее по напорному коллектору отводятся на головные канализационные очистные сооружения КОС-1 с полной биологической очисткой.

Стоки от кирпичного завода самотеком поступают на местные локальные канализационные очистные сооружения ЛОС-1, расположенные на территории завода. После очистки стоки  поступают в проектируемые сети канализации.

Стоки от целлюлозно-бумажного комбината самотеком поступают на местные локальные канализационные очистные сооружения ЛОС-2, расположенные на территории завода. После очистки стоки  поступают непосредственно в головные канализационные очистные сооружения КОС-1.

Проектная мощность канализационных локальных очистных сооружений ЛОС-1 (кирпичный завод с системой оборотного водоснабжения) составляет 40,00 куб. м/сут.

Проектная мощность канализационных локальных очистных сооружений ЛОС-2 (целлюлозно-бумажный комбинат с системой оборотного водоснабжения) составляет 60,00 куб. м/сут.

Проектная мощность головных канализационных очистных сооружений (проектируемая территория, кирпичный завод и целюлозно-бумажный комбинат) составляет  3000 куб.м/сут.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Для обработки стоков на головном очистном сооружения КОС-1  предлагается использовать очистную станцию производительностью 3000 куб.м/сут. на полную биологическую очистку, с последующей их доочисткой, с устройством цеха для механического обезвоживания осадка. Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Расположение головных сооружений водоотведения (КНС, КОС, ЛОС) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Стоки от существующей малоэтажной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения КОС-1.

Суммарный расход стоков первая очередь д. Кузнецовка 995,685 куб.м/сут;

Суммарный расход стоков на расчетный срок д. Кузнецовка 1514,925 куб.м/сут.

    - Теплоснабжение

Для теплоснабжения проектом предусматривается строительство двух новых ТЭЦ и котельной расположенных:

-газовая котельная на территории кирпичного завода, на производственные и собственные нужды завода (топливо – природный газ);

-на территории проектируемого жилого массива ТЭЦ-1, для теплоснабжения жилого фонда (топливо – природный газ);

-на производственные и собственные нужды целлюлозно-бумажного комбината ТЭЦ-2, производительностью 15- 20 МВт (топливо – уголь).

В основе энергообеспеченности заложена газификация. Это заложено во всех инженерных расчётах: газовыми плитами предусмотрено оснащение жилых домов; индивидуальные автоматизированные системы отопления и горячего водоснабжения домов будут работать на газе.

Суммарное теплопотребление первая очередь  – 13,8 Гкал/час – 16,0 МВт;

Суммарное теплопотребление на расчетный срок  – 19,00 Гкал/час – 22,00 МВт.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории д. Кузнецовка.

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по  магистральному газопроводу «Омск-Новосибирск-Кузбасс». Подача газа в д. Кузнецовка  предусматривается  от  проектируемого  газопровода до проектируемых ТЭЦ, ГРП  согласно схемы газоснабжения Новосибирского района (дог. № 1163 – СХ).

Давление     газа      на      входе     в       д. Кузнецовка    составляет  4,66 кгс/скв.м (абсолютное).

Схема газоснабжения принята на основании «Схемы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области» выполненной НФ ОАО «Гипрониигаз» 18.01.2012 г.

Для обеспечения населения индивидуальной застройки природным газом предусматривается строительство 2-х газорегуляторных пунктов: ГРП1, ГРП2.

Природный газ используется жилым фондом, кирпичным заводом и целлюлозно-бумажным комбинатом.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать наземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/кв.м);

- сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/кв.м);

- для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Для теплоснабжения проектом предусматривается строительство Котельной и ТЭЦ на газе:

-газовая котельная на территории кирпичного завода, на производственные и собственные нужды завода, производительностью  5 256 000 куб.м/год;

-на территории проектируемого жилого массива ТЭЦ-1, производительностью  9 153 000 куб.м/год для теплоснабжения жилого фонда.

Суммарный расход газа населением первая очередь  д. Кузнецовка  составляет – 3 093 750 куб.м/год;

Суммарный расход газа населением на расчетный срок  д. Кузнецовка  составляет –5 636 500 куб.м/год.

    - Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории в д. Кузнецовка будет осуществляется от проектируемой ТЭЦ-1, расположенной на территории проектируемого жилого массива, которая запитана от существующей сети ВЛ 10 кВ.

Электроснабжение ЦБК будет осуществляется от РП 110/35/10 кВ, запитанной от существующей сети ВЛ 110 кВ, расположенной на территории комбината.

Электроснабжение кирпичного завода будет осуществляется от РП 10 кВ, запитанной от существующей сети ВЛ 10 кВ, расположенной на территории завода.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по РД 34.20.185-94 раздела 2, таб. 2.1.5, таб. 2.2.1.

Расходы электрических нагрузок на производственные и бытовые нужды кирпичного завода и целлюлозно-бумажного комбината, приняты по данным предоставленным заказчиком.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Суммарная электрическая нагрузка первая очередь  д. Кузнецовка -120 326,3 кВт;

Суммарная электрическая нагрузка на расчетный срок  д. Кузнецовка -121 483,65 кВт.

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

На расчётный срок объём твёрдых бытовых отходов жилого фонда населённого пункта может составить 1,5 тыс. тонн при норме 225 кг на человека в год.

Сбор твердых отбросов планируется осуществлять в дворовые мусоросборники с регулярным вывозом на полигон ТБО Мошковского района, проектируемый возле р.п.Мошково.

При разработке проектов планировки территории необходимо предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в кварталах жилой застройки.

Захоронение трупов домашних животных производить в скотомогильнике с организацией санитарно-защитной зоны.

Места  вывоза и объём отходов с планируемых производственных территорий кирпичного завода, целлюлозно-бумажного комбината необходимо определить при проектировании производственных объектов и согласовать с администраций Мошковского района.

- Планируемые границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено расширение д. Кузнецовка за счёт земель сельскохозяйственного назначения, неразграниченных земель государственной собственности. Общая площадь населённого пункта составит 426,80 га против существующих 61,10 га.

Из земель сельскохозяйственного назначения:

земельный участок с кадастровым номером 54:18:030902:485 площадью 149,5433 га;

земельный участок с кадастровым номером 54:18:030902:488 площадью 71,0915  га;

земельный участок с кадастровым номером 54:18:030902:489 площадью 86,6197 га;

земельный участок с кадастровым номером 54:18:030902:479 площадью 0,50 га;

земельный участок с кадастровым номером 54:18:030902:352 площадью 0,0050 га;

земельный участок с кадастровым номером 54:18:030902:467 (частично, необходимо разделение) площадью 1,8963 га.

Из земель неразграниченной государственной собственности – 56,0543 га.

Всего включено земель – 365,71 га.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | по функциональному назначению в границах д. Кузнецовка |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 61,10 | 426,80 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | 43,2 | 66,9 |
|  | Зона административно-общественного назначения | -"- | 0,04 | 25,3 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- | - | 23,4 |
|  | Зона озеленения общего пользования | -"- | - | 31,7 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | 19,4 |
|  | Зона производственных и коммунально-складских предприятий | -"- | - | 223,3 |
|  | Зона улично-дорожной сети | -"- | 26,46 | 36,6 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,311 | 4,1 |
| 2.2 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 21,9 | 18,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61,7 | 59,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 16,4 | 22,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 4,4 | 143,5 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 4,4 | 143,5 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | 0,0 | 2,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 4,4 | 2,4 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 0,0 | 141,1 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | 0,0 | 141,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | 0,0 | 78,7 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 0,0 | 62,4 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 12,2 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 0 | 250 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 0 | 500 |
| 4.3 | Поликлиники | посещение в смену | 0 | 75 |
| 4.4 | Больничные учреждения | койка | 0 | 55 |
| 4.5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. кв.м | 0 | 320 |
| 4.6 | Дома культуры, клубы, всего | место | 0 | 830 |
| 4.7 | Предприятия торговли, всего | кв.м торговой площади | 30 | 1230 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего | место | 0 | 165 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 30 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км |  | 20,8 |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/кв.км |  | 4,6 |
| 5.3 | Планируемое количество автомобилей | автомобилей | нет данных | 2970 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. | нет данных | 2 127,425 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. | нет данных | 1 514,925 |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт | нет данных | 12 148,65 |
| 6.4 | Газоснабжение | куб.м/год | нет данных | 25 784 500 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 1500 |